SISTEMA ESPECIALISTA, BASEADO EM REGRAS DE PRODUÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DE SAÚDE DOS EQUIPAMENTOS DA PLANTA DIDÁTICA III DA SAMAR

Rosimarci Pacheco Tonaco1 , Alberto José Alvares1

1- Grupo de Automação e Controle - GRACO, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, UnB – Universidade de Brasília. Brasília, DF.

1. Introdução

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um Sistema Especialista que realiza a avaliação de saúde dos equipamentos da Planta Didática III da Smar. O objetivo do sistema é monitorar os equipamentos, que estão presentes na planta, com o intuito de avaliar a saúde dos mesmos.

Sistemas Especialistas são sistemas que solucionam problemas que são resolvíveis apenas por pessoas especialistas (que acumularam conhecimento exigido). O conhecimento que será adquirido pelo sistema é a fonte de raciocínio do mesmo. Para representar esse conhecimento a literatura oferece várias linguagens de representação do conhecimento. O presente trabalho utiliza as regras de produção como linguagem de representação do conhecimento, esta é de fácil manipulação e entendimento. Essa linguagem foi escolhida, visto que o Jess (Java Expert System Shell) foi utilizado no desenvolvimento do mesmo, e este trabalha com regras de produção para representar o conhecimento que será manipulado.

O Jess é um biblioteca de funções, que pode ser embutida no Java, desenvolvida para a implementação de sistemas especialistas baseados em regras. Um sistema baseado em regras possui uma base de regras, na qual o conhecimento é armazenado e a cada problema novo (ou entrada) utiliza a base de regras para resolver a nova situação.

O Jess permite o desenvolvimento de sistemas especialistas utilizando programação declarativa (ou embutindo suas funções no Java). Esta é a forma mais próxima da linguagem natural para a implementação de sistemas, e é utilizada para solucionar problemas que envolvem controle, diagnóstico, predição, classificação e reconhecimento de padrões.

A arquitetura de um sistema baseado em regras típico possui os seguintes módulos de trabalho, esta pode ser visualizada na figura 1:

- máquina de inferência;

- base de regras, e;

- memória de trabalho.

A máquina de inferência, internamente, consiste de:

- teste padrão;

- agenda, e;

- máquina de execução.

Teste Padrão

Agenda

Máquina de Inferência

Máquina de Execução

Memória de trabalho

Base de Regras

Figura 1: Arquitetura de um sistema baseado em regras.

A figura 1 mostra a arquitetura de um sistema especialista, bem como sua forma de trabalhar. A máquina de inferência é responsável por receber da memória de trabalho, as regras da base de regras e as entradas. Em seguida, a máquina de inferência, realiza o teste das entradas de acordo com as regras fornecidas e manda o resultado para a agenda que enviará o mesmo para a máquina de execução, que realizará o raciocínio para resolver o problema em questão.

2. A Planta Didática III da Smar

O objetivo da Planta Didática SMAR é demonstrar didaticamente a operação das diversas malhas de controle utilizando equipamentos e ferramentas de configuração, em software, desenvolvidos para aplicação em controle industrial. A Planta Didática SMAR é monitorada e operada de uma estação, constituída de um microcomputador do tipo PC e um software de supervisão, que efetua a aquisição de dados dos equipamentos e o apresenta por meio de animações de telas. Permite também atuar nos registros modificando valores internos dos equipamentos e nos modos operacionais das malhas de controle.

Nesta planta, o valor dos equipamentos pode estar armazenado em um banco de dados, ou podem ser acessados diretamente, via OPC. Os equipamentos de fabricação Smar, podem ser acessados tanto via OPC como via banco de dados, os equipamentos Rockwell, no entanto, só podem ser acessados via OPC.

O objetivo do sistema especialista é monitorar os equipamentos da planta, verificando a saúde de cada um deles com o intuito de alertar para possíveis falhas/faltas que poderão acontecer. Outro propósito é realizar a manutenção preditiva, que irá sugerir paradas de acordo com os problemas apresentados nos equipamentos. A figura 2 apresenta a planta didática III.

Figura 2: Planta Didática III da Smar.

A próxima seção apresenta uma descrição do sistema desenvolvido para ser aplicado na Planta Didática III.

3. Descrição do Sistema

Abaixo serão listadas as etapas de desenvolvimento do sistema:

- 1: Gerar base de regras que conterá informações sobre as condições de operação dos equipamentos, indicando condições normais de operação, condições de risco, etc;

- 2: Adquirir do Assetview os TAGs referentes aos equipamentos da Smar. Tais dados estão armazenados em SQL, para realizar essa aquisição será necessário criar uma comunicação JDBC, do Java, que fará as consultas necessárias ao banco de dados;

- 3: Desenvolver o módulo de raciocínio do sistema especialista para fornecer conhecimento útil sobre a saúde dos equipamentos. Esse módulo avaliará as informações (adquiridas via OPC e/ou SQL) considerando o conhecimento armazenado na base de regras. O módulo de raciocínio usará as funções do Jess, visto que esse é capaz de implementar o processo de inferência de um sistema especialista.

Base de Regras

Banco de Dados

DataBase

DemoDataBase

Device

DeviceEngine

Warning

Demo

Figura 3: Arquitetura do Sistema Especialista.

A figura 3 apresenta graficamente o detalhamento do sistema. Em seguida será apresentado uma descrição textual das classes que foram desenvolvidas.

A base de regras, que será utilizada no sistema, deve ser gerada na sintaxe aceita pelo Jess, essa sintaxe é semelhante ao CLIPS (linguagem declarativa utilizada para o desenvolvimento de sistemas inteligentes). Assim, o Jess será capaz de carregar as regras e realizar o processo de inferência que fornecerá a solução mais provável. A base de regras é um arquivo do CLIPS .clp. Um exemplo de regras, feito em Jess, pode ser observado na figura 4.

import gov.sandia.jess.example.pricing.model.*)

(deftemplate Device    (declare (from-class Device)))

(deftemplate Warning   (declare (from-class Warning)))

;; Now define the rules themselves. Each rule matches a set

;; of conditions and actions.

(defrule quality-device-Good

"Verifica a qualidade do device para fazer a avaliação de saúde."

(Device {quality > 0})

=>

(add (new Warning "Device operando na forma aceitável!")))

(defrule quality-device-Bad

"Verifica a qualidade do device para fazer a avaliação de saúde."

(Device {quality < 1})

=>

(add (new Warning "A qualidade do device não está boa!")))

Figura 4: Regras de produção feitas para o Jess.

Para avaliar a saúde dos equipamentos (Smar) será necessário recuperar do banco de dados (AssetView/SQL) informações sobre as condições dos mesmos. A classe Database fará essa comunicação/recuperação com o banco de dados.

Uma vez que o processo tenha sido executado com sucesso, a classe DeviceEngine deverá requisitar da classe DataBase essas informações. Tais informações servirão de entrada para a classe DeviceEngine, que fará a avaliação da saúde dos equipamentos.

Para executar essa avaliação a classe DeviceEngine consultará a base de regras. A base de regras contém fatos a respeito das condições de trabalho dos equipamentos, indicando situações de risco e/ou condições normais (no presente trabalho foi utilizado apenas o TAG “quality”, que indica a qualidade do device). A classe DeviceEngine executará um processo conhecido como “fire the rules”, que consiste em avaliar as entradas de acordo com os fatos contidos na base de regras. Executado esse processo, a classe DeviceEngine terá condições de fornecer a saúde do equipamento que estará sendo analisado.

Para fornecer as condições de saúde dos equipamentos, a classe DeviceEngine precisará executar cinco passos:

- criar uma instância da classe “Rete” que é a classe principal do Jess. Esta permite criar uma máquina de inferência para realizar o processo de raciocínio;

- reiniciar a “engine”; isso significa limpar a memória de trabalho para que seja executado um novo processo de inferência;

- carregar o arquivo de regras (qualidade.clp);

- executar as regras;

- extrair os resultados.

A figura abaixo mostra um trecho de código em Java que implementa as etapas citadas anteriormente utilizando as funções do Jess:

public DeviceEngine(Database aDatabase) throws JessException {

// Create a Jess rule engine

engine = new Rete();

engine.reset();

// Load the pricing rules

engine.batch("qualidade.clp");

// Load the catalog data into working memory

database = aDatabase;

// Mark end of catalog data for later

marker = engine.mark();

}

...

// Fire the rules that apply to this order

engine.run();

// Return the list of offers created by the rules

return engine.getObjects(new Filter.ByClass(Warning.class));

Figura 6: Código Java para implementar a máquina de inferência do Jess.

O resultado será um objeto na memória de trabalho, que corresponderá a saúde do equipamento. Um exemplo de resultado do processamento pode ser visto na figura 7.

4. Caso de Teste

Para testar o sistema foi desenvolvido um caso de teste que fornece como entrada três situações nas quais são apresentados os TAGs referentes ao equipamento. O objetivo foi testar se as regras geradas (figura 4) são capazes de avaliar a saúde do equipamento. Foram fornecidos como entrada os seguintes dados:

  - Descrição do TAG;

  - Identificador;

  - Valor atual;

  - Qualidade.

Os dados referentes a descrição, identificação e valor atual não são testados nas regras. O único TAG que interessa é o TAG referente a qualidade do equipamento. No caso de teste esse TAG pode receber um de dois valores possíveis, 1 para qualidade boa/aceitável, e 0 para qualidade ruim. O resultado do processamento é apresentado na figura 7.

Items for device 123:

Descrição: Medidor de vazão

Identificador: Fit31

Valor Atual: 1700

Qualidade: 0

Warnings for device 123:

A qualidade do device não está boa!

java.util.HashMap$KeyIterator@10bc49d

Items for device 567:

Descrição: Medidor de temperatura

Identificador: Tit31

Valor Atual: 25.0

Qualidade: 1

Warnings for device 567:

Device operando na forma aceitável!

java.util.HashMap$KeyIterator@ce5b1c

Items for device 666:

Descrição: Medidor de Nível

Identificador: Lit31

Valor Atual: 0.9

Qualidade: 1

Warnings for device 666:

Device operando na forma aceitável!

java.util.HashMap$KeyIterator@1e8a1f6

Figura 7: Resultado do processamento do Sistema Especialista.

O sistema fornece a descrição do TAG, identificador, valor atual, qualidade, e uma mensagem indicando a qualidade do TAG após a valiação.

Esse caso de teste serviu para avaliar como o sistema executa todas as funções que foram herdadas do Jess pelo Java. É um exemplo da utilização da biblioteca de funções do Jess embutidas no Java. O caso de teste permitiu verificar a facilidade de implementar sistemas especialistas usando o Jess, visto que toda a parte de inferência já vem pronta no pacote.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

O presente trabalho apresentou um exemplo de sistema especialista desenvolvido a partir das funções do Jess. Vale ressaltar que a linguagem utilizada para o desenvolvimento do sistema foi o Java. O Jess foi embutido no Java para que suas funções pudessem ser utilizadas.

O desenvolvimento do sistema permitiu verificar a facilidade de implementar sistemas especialistas, pois o Jess oferece todas as classes e funções necessárias para o mecanismo de inferência. O desenvolvedor deve gerar a base de regras na linguagem entendida pelo Jess e este executará o raciocínio.

Foi desenvolvido um caso de teste para avaliar o desempenho do sistema gerado, e se as saídas estavam de acordo com as entradas. Os resultados mostram que a resposta gerada foi correta e o desempenho do sistema é bom para o problema em questão.

Uma proposta para trabalhos futuros é aumentar a base de regras para aumentar a capacidade de raciocínio e desenvolver o módulo de comunicação JNI.

6. Referências

DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. Java: como programar. 6ª ed., Editora Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2006.

FRIEDMAN-HILL, E. Jess in Action: Rule-Based Systems in Java. 1ª ed. Editora Manning. Greenwich, CT 2003.

GIARRATANO, J. CLIPS: User’s Guide. Versão 6.10, 1998.

SMAR (2004). Manual de operação Planta Didática III. 127 p.

SMAR (2001). Equipamentos de Campo série 302 Foundation. Manual de instalação, operação e manutenção. 42 p.