4. Interfaces CAD/CAM

Atualmente existem diversos sistemas CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided Manufacturing). Alguns integrados e outros não. Basicamente, podem ser citados 3 tipos de sistemas CAD que dominam o setor mecânico:

1)Sistemas por modelagem Sólida;

2) Sistemas por modelagem de superfícies;

3)Sistemas híbridos (sólido e superfície).

Os modeladores sólidos são mais estáveis e as geometrias geradas são válidas fisicamente. Os modeladores de superfícies conseguem gerar formas livres e complexas [5].

Para que um sistema CAM possa "entender" a geometria a ser fabricada é necessário que a comunicação entre sistemas CAD e CAM seja a mais perfeita possível. Essa é uma grande vantagem dos sistemas CAD/CAM integrados (vale para sistemas CAE também).

O sistema CAM de um equipamento de prototipagem rápida é mais simples do que um sistema CAM como, por exemplo, fresamento. A simplicidade ocorre porque a ferramenta possui geometria única e dificilmente sofre alterações que necessitem de ajuste. É claro que mesmo sendo simples precisa de um operador qualificado e com amplo conhecimento da tecnologia 35 para que a construção de objetos seja bem sucedida [3].

O formato de arquivo padrão é o STL para a indústria PR. Originalmente ele foi

chamado de Stereolithography Tessellation Language. Contudo, por ser um formato aberto e simples, o STL ganhou a preferência dos outros sistemas de prototipagem rápida que surgiram depois da estereolitografia, por isso hoje ele é conhecido também por Strutured Triangular Language [5].

A representação “celular” é um outro modo de expressar um modelo sólido. Origina-se da análise de código a qual requer a descrição, por assim dizer, da superfície do sólido em células tipicamente triangulares, quadradas ou poligonais. A triangularização (tessellation) é o formato mais utilizado por máquinas de prototipagem rápida, formatados em arquivos chamados STL.

O STL ou Interface Especificada para Estereolitografia (Stereolithography Interface Specification) é o mais amplamente utilizado e de fato “padrão” para os processos de prototipagem rápida. A maioria dos softwares CAD, visando os usuários de PR, fornece saída de dados no formato STL. Dois tipos de saída para o formato STL são ASCII e Binária. Ambos descrevem as coordenadas de três pontos que formam um triângulo no espaço associado a um ponto fora, normal ao triângulo. A diferença é que o ASCII pode ser lido em um editor de texto, porém o tamanho do arquivo é tipicamente 3 vezes maior.

De acordo com o modelo desejado a ser criado é o tamanho do arquivo a ser gerado com já foi dito acima e maior a complexidade de elaboração das superfícies, isso é visível no exemplo que segue abaixo.

Fig. 9: Diferença entre superfícies triangulares (STL) complexas e não complexas

O formato STL é muito básico e preciso. Não há meios de interpretar mal o formato STL quando se esta lendo ou escrevendo-o. O formato STL é amplamente aceito e considerado confiável. Isto torna o formato STL muito adequado para o fabricante de ferramenta assim como para as máquinas de PR. Mas a diferença entre a geometria digital do produto e a geometria digital da ferramenta forma uma barreira para o uso dos arquivos STL pelos fabricantes de ferramentas [8].

IGES (International Graphics Exchange Standard) é um padrão internacional utilizado pela maioria dos sistemas CAD. O formato é proposto para permitir o intercâmbio entre os diferentes sistemas CAD/CAM/CAE. Infelizmente, muitos sistemas CAD têm suas próprias interpretações para o padrão IGES, a qual gera algumas informações inúteis para outros. Somando-se a isso, o tamanho dos arquivos IGES é tipicamente grande e difícil de manipular.

STEP (Standard for The Exchange of Product) que é um outro formato padrão para intercâmbio de dados entre produtos foi proposto na Organização Internacional de Padronização (ISO) para ser utilizado como padrão no intercâmbio de dados eletrônicos para integrar desenhos e fabricar sólidos de forma livre.

CLI (Common Layer Interface) foi originado no Projeto Brite-EuRam patrocinado pela EAPR (European Action on Rapid Prototyping). O formato foi desenvolvido por causa

de algumas limitações do formato STL e objetiva ser um formato que possa ser utilizado em todas as tecnologias de PR e que suporte todos os dados alimentados.

PRI é um formato proposto por Rock e Wozny do Instituto Politécnico Rensselaer que se oferece como substituto para o formato STL. Inclui informações sobre a topologia das faces para reduzir dados redundantes. Também lista informações de conexões para melhorar a eficiência do fatiamento e dessa maneira resultar em arquivos menores que os STL equivalentes.

No formato STL, que é o mais utilizado atualmente na prototipagem rápida, ocorrem alguns erros de precisão na hora da sua triangularização.

A triangularização é a transformação da representação de uma superfície qualquer

para uma representação “celular” consistindo de vários triângulos. Para gerar esta representação, o software de CAD o faz dentro de certas tolerâncias.

Estas tolerâncias podem ser a maior distância entre a superfície verdadeira e o triângulo, ou a distância entre a superfície e o vetor representando um dos lados do triângulo. Quanto menor a sua tolerância e quanto mais irregular a sua superfície, maior o número de triângulos requeridos para representar a sua superfície. O usuário tem que compensar entre a precisão da triangularização e o tamanho do arquivo gerado, gerando dessa maneira um arquivo demasiadamente grande. Em alguns casos, uma determinada região pode incluir várias faces a qual fornecerá muita informação inútil.

Um segundo erro de precisão está presente na fronteira das representações triangularizadas, onde ocorrem os erros de concavidade e convexidade. Este erro torna-se importante quando consideramos o artefato em PR pronto, pois poderá resultar em um objeto menor onde os dois segmentos do triângulo foram desenhados (convexo), ou também gerar uma sobreposição local de material, esse último devido à concavidade (côncavo) entre o triângulo e a superfície real.

Como a maioria das peças obtidas pela prototipagem rápida deve ser lixada para se obter um bom acabamento superficial, esses locais com falta de material ficarão ainda mais distante da superfície original projetada, porém nos locais com sobreposição de material, esses sim poderão ser lixados até obter-se a dimensão almejada.

Softwares para corrigir erros no processo de prototipagem rápida são muitos, devido

à multiplicidade de fatores. Mas uma boa compreensão dos vários erros e suas fontes é necessária para compreender e controlar melhor o processo.

5. Materiais

Existem diferentes tipos de resinas, e cada resina é própria para cada tipo específico de laser (He-Cd, CO2,...). As resinas apresentam também diferentes propriedades mecânicas, e diferem em aplicação também para a área médica. Atualmente existem pesquisas na tentativa de utilizar cerâmica dispersa na resina a fim de aumentar a resistência mecânica e térmica do protótipo. Os dois principais tipos de resinas são epóxi e acrílica. O processo é caracterizado por ter uma precisão muito boa (décimos de milímetro) e nível de complexidade bastante alto atingido na peça. também é estudada utilização de enxertos de SL em cavidades de molde para injeção de termoplásticos, pós metálicos e cerâmicos. O processo é útil também para a construção de peças de fundição através da técnica de cera perdida. O modelo é construído oco, e segue-se o caminho normal de fundição pelo processo de cera perdida. Pode ser utilizado para atuar como modelo para fabricar moldes de epóxi e silicone (vacuum casting). É utilizado na medicina para construção de próteses

substitutivas ou corretivas.

Um tipo de material que hoje já vem sendo utilizado é uma espécie de borracha, tem inclusive as propriedades de elasticidade encontradas na borracha, favorecendo assim a visualização e a utilização do protótipo como peça, para com isso levantar dados referentes ao produto, o que antes não era possível devido à rigidez dos materiais empregados fig. 10.

fig. 10: Exemplo de protótipo flexível (elástico), CTI.

Embora essa visível projeção que a PR vem demonstrando ao longo de sua existência, a mesma se encontra limitada a uma condição muito aquém de seu potencial real devido a uma certa distância inicialmente mantida para com a engenharia de materiais.

A engenharia de materiais encontra-se muito defasada em relação às tecnologias de PR, devido ao grande número de pesquisas voltadas à área de PR e a insuficiente relação de ambas as áreas com um propósito de parceria, para que com tal parceria pode-se obter um sincronismo no desenvolvimento de novas metodologias, tendo a elaboração de um material simultaneamente com uma nova técnica de PR.

Esta parceria se faz necessária para que a PR retome ao índice de crescimento, para que com isso se elimine o gargalo que hoje a engenharia de materiais esta sendo na cadeia do desenvolvimento de produtos.

6. Fabricação Direta (Rapid Tool)

As tendências de mercado apontam hoje para uma pratica muito eficiente no que diz

respeito à manufatura rápida, é uma técnica que utiliza todos os princípios de Prototipagem Rápida inclusive os equipamentos, mudando um pouco os materiais utilizados, pois após longos estudos já se consegue trabalhar com materiais metálicos

dentro dos equipamentos de PR Com isso é possível passar a desenvolver ferramentas e dispositivos de maneira mais rápida e por um custo menor. Além disso, tornou-se possível a execução de peças para lotes pilotos e melhor tornasse-a possível em feiras de produtos, entrar com um lançamento de produto real, sem realmente ter sido desenvolvido o produto e sua linha de produção, de fato. Com isso se consegue detectar o conceito real dos consumidores finais dos produtos antes de ter sido gerado todo gasto na colocação de um produto sem aceitação plena do mesmo pelo mercado consumidor.

A Sinterização Seletiva Laser, primeiro processo em que foi desenvolvida a prática do processo de prototipagem em metal e de ferramentas, de maneira indireta, na

Universidade do Texas [3].

O Termo indireto é devida ao fato de que a peça sai da maquina na condição de peça

verde, termo utilizado a peça que necessita passar por uma etapa do processo de sinterização, nesse estado a peça esta quebradiça pois a mesma só se encontra na forma do modelo graças ao aglutinante, material geralmente com ponto de fusão baixo. A peça para ser concluída, ao sair da maquina e submetida à exposição em um forno controlado.

7. Fundição por Moldes Perdidos

As técnicas que permitam obter carapaça cerâmica a partir de modelos feitos por prototipagem rápida. Duas vias serão consideradas: a primeira via corresponde ao desenvolvimento, por prototipagem rápida, de moldes para injeção direta de cera; a segunda via corresponde à produção direta, por prototipagem rápida, dos modelos perdidos.

Entende-se por fundição por modelos perdidos o conjunto de processos que permitam obter peças fundidas a partir de um modelo que é destruído no decurso do processo.

O modelo é utilizado para fabrica a carapaça cerâmica no qual é vazado o metal. Com o processo consegue-se fabricar peças fundidas com excelente qualidade superficial, razão pela qual se associa a este processo recebe o nome de fundição de precisão.

Pelo que se disse, a fundição por modelos perdidos constitui um processo tecnológico potente de reprodução da forma quando se pretendem obter peças metálicas.

Com esta técnica se dá início a produção de lotes pilotos tendo em vista que o objetivo desta prática é o de poder fabricar ferramentas de produção de mais baixo custo em tempo recorde, sacrificando dentro de limites razoáveis a capacidade de produção das ferramentas e a precisão dos produtos fabricados [3].

8. Aplicações da Medicina

A aplicação desse recurso dentro da medicina, faz uma interface com uma outra tecnologia que esta em fase de crescimento no mercado, a Engenharia Reversa, tendo em vista a forma que se dá à aquisição do modelo a ser prototipado, nesse caso uma parte de um ser vivo (ossos, crânio, etc...).

É gerada uma imagem tomográfica, do membro que se deseja reproduzir, logo após a etapa de aquisição é realizado um processamento de imagem, com o qual objetiva-se eliminar partes que estão fora do escopo fundamental do estudo. Feito isto essa imagem é convertida para a linguagem STL e então está pronto para se executar o protótipo o qual servirá como prótese ou simplesmente para auxiliar o médico a montar todo seu roteiro de operação e as ferramentas necessárias para desenvolver a futura intervenção cirúrgica [3]. É importante salientar que na escolha do material a ser desenvolvido o protótipo o material escolhido possui características similares às encontradas nos ossos que se tem interesse.

O CTI (Centro Tecnológico para Informática), auxiliou uma equipe médica no diagnostico e extração de uma célula cancerígena de um paciente situada dentro da cabeça do paciente mais precisamente atrás da cavidade de seu olho esquerdo. A equipe Médica os procuraram com a imagem tomográfica já aquietada. Realizado o trabalho de processamento da imagem e conversão para o arquivo STL. E assim prototiparam o crânio do paciente, no esta equipe médica desenvolveu alguns ensaios da operação antes da operação em si, com essa prática reduziu-se muito os ricos da operação pois diminui consideravelmente o tempo que o paciente ficou com a cabeça aberta. Abaixo segue uma imagem tomográfica e a imagem do protótipo desenvolvido.

fig. 11: Imagem tomográfica [6] e do protótipo feito no CTI

9. Prototipagem Rápida (PR) X Prototipagem Virtual (PV)

Com a evolução e o avanço tecnológico em que vive o setor de desenvolvimento doproduto, é quase que impossível separá-las ou até mesmo substituir uma pela outra, pois tal ferramenta deu tão certa juntas que se tornaram um módulo de desenvolvimento do produto.

Estas ferramentas se completam, com a PV, é possível levantar erros de concepção do desenho, falhas ergonométricas visíveis e problemas dimensionais passando assim para a fase do desenvolvimento do protótipo físico com a ausência dessas falhas, o que vem a eliminar o custo de elaboração de protótipos com falhas grotescas. Com a PR ou melhor com os protótipos físicos gerados com essa tecnologia é possível realizar ensaios de campo onde o protótipo será solicitado em condições de trabalho.

Um exemplo dessa viabilidade oferecida pela PR, é um protótipo desenvolvido no CTI o qual passou por vários testes, dentre eles, funcionalidade do equipamento, adequação das dimensões, eficiência nas mistura de ar para combustão entre outros fig. 12.

fig. 12: Exemplo de protótipo físico CTI.

10. Aplicações

As técnicas de prototipagem rápida podem ser aplicadas às mais diversas áreas tais como, automotiva, aeronáutica, marketing, restaurações , educação, paleontologia e arquitetura. A figura seguinte ilustra como estas técnicas têm sido utilizadas nos EUA [7].

fig. 13: Aplicações da PR nos USA [7]

Nos USA existem grupos e mais grupos de pesquisa em PR os quais tem até partes voltadas ao desenvolvimento de entrevistas boca a boca (Brainstorn), com o propósito de ampliar ainda mais o leque de atuação da PR no mundo, onde o enfoque principal deste grupo é o desenvolvimento da PR para atuar na fabricação de ferramentais rápidos, e ainda possibilidade de aplicar essa concepção na criação de lotes pilotos, para comprovar a funcionalidade das peças em questão [3].

11. Conclusões

12. Referências Bibliográficas

[1] SILVA, J. V. L. OLIVEIRA, M. F. SUARA, C. YAMANAKA, M.C. BERGERMAN, M. Prototipagem Rápida: Conceitos e Aplicações, in: Fundação Centro de Tecnologia

para  Informática. 6 pg. 1999, Campinas, SP.

[2] BIRANDA, B. NARAYNAN, V. BILLO, R. Reverse Engineering and Rapid

Prototyping. In: DORF, R.C. KUSIAK, A.(EDF), Hand Book of Desing, Manufacturing

and Automating. Ed: Jonh Wiley e comercial sons. 1994 p. 977.

[3] Rapid Prototyping In Europa and Japan, Japanese Technology Evaluation Center

World Technology Evaluation Center. http; // itri . loyola . edu / rp /

[4] Rede Nacional de Prototipagem Rápida, http: // uninova . pt / rnpr/. Acessado em

04/09/200.

[5] Introdução a Prototipagem Rápida, www . grucom . ufsc . br / cimject / rp /,

Acessado em 09/12/2000.

[6] LIMA, A. VIEIRA. M.Jr. Aquisição e Análise de Imagem Utilizando Recursos

Computacionais. 52° Reunião Anual da SBPC, in: anais da 52° Reunião Anual da

SBPC, Brasília, DF Brasil. Julho de 2000, p. 75.

[7] Prototipagem Rápida (Rapid Prototyping). www . numa . org . br / conhecimentos /

Prototipagem . html. Acessado em 15/09/2000.

[8] KNOPPERS, R. GUNNINK, J. W. Ferramental de Comparação de Tempo Usando

Tecnologia e Arquivos STL. Máquinas e Metais ed: Aranda, n° 415, agosto, 2000, p.

124 à 137.

[9] Protótipos + Moldes Rápidos, Aspectos Gerales, www . Geocites . com / ~

weissdesing / rp1_t.html . Acessado em 10/08/2000.